附件：

| 设备名称 | 需求台数 |
| --- | --- |
| 直管宫腔镜 | 2台 |
| 膨宫器 | 1台 |

以下设备参数仅为前期了解市场价格所用，后续正式采购中，需开展需求论证。

直管宫腔镜

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

5.镜体为直管型，使医生更便于控制内窥镜的方向；

6.带有限位器，便于控制插入深度；

7.可选购带手柄宫腔镜和金属手柄器械。

8.窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。

技术参数：

插入部外径：  ≥5mm，＜7mm

工 作 长度：  ≥180mm

镜 体 外径： ≥5mm，＜7mm

视  场  角：  ≥60°

视  向  角：  ≥0°

分  辨  率：  ≥9Lp/mm

放 大 倍率：  ≥1.5X

目镜罩外径：   Ø32mm

光缆接头外径： Ø10mm

手术器械规格： 6Fr

光缆：可与WOLF、STORZ光源连接

宫腔镜与医用电器互连使用的安全要求符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

质保期≥3年

膨宫器

电源：AC 220 V    50 Hz

额定功率： 30 W

压力设定范围：10-30Kpa

设备安全分类：I类B型

运行方式：连续运行

噪声：≤50dB(A)

外形尺寸：300*300*100mm

重量：≤7kg；

环境温度：+10℃～+40℃

相对湿度：30%～75%

质保期≥3年